РОССИЯ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“Автоспецоборудование”

г. Псков

### ПОДЪЕМНИК СПЕЦИАЛЬНЫЙ

### ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ


Модель ПП-3

ПАСПОРТ

ПП-3.00.00.000ПС

Сертификат соответствия

№  РОСС RU.АЯ27.В11375

2006

### ВНИМАНИЕ!

См. раздел паспорта «Меры безопасности»

При обслуживании и ремонте грузовиков и микроавтобусов массой до 3 тонн рекомендуется применение страховочных подставок нашего завода.

ВНИМАНИЕ!

См. разделы паспорта «Подготовка к работе», «Техническое обслуживание».

1. Проверить наличие масла в редукторах приводов подъема и при необходимости долить до уровня контрольного отверстия, затем из пробки заливного отверстия редуктора выкрутить винт М5 для выхода газов из полости редуктора в процессе работы подъемника.

2. Произвести смазку узлов подъемника.

Опорные подшипники стоек, внутренние поверхности колонн, по которым скользят опорные колодки кареток смазать консистентной смазкой.

Грузоподъемные винты смазать смазкой № 158М ТУ38.301-40-25-94.

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ.

1.1. Подъемник передвижной модели ПП-3  предназначен для ремонта и технического обслуживания легковых автомобилей собственной массой до 3-х тонн и автомобилей, марки ГАЗ 3302 «Газель» в условиях автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания автомобилей.

1.2. Подъемник может эксплуатироваться в помещениях, отвечающих требованиям категории размещения 4 при климатическом исполнении “УХЛ” ГОСТ 15150-69.

Подъемник соответствует требованиям технических условий ТУ 4577-027-03084090-95.

1.3. ВНИМАНИЕ!  В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надёжность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отражённые в настоящем издании руководства.

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

|  | Модель подъемника | ПП-3 |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Тип | Передвижной |
| 2.2. | Вид привода | Электромеханический |
| 2.3. | Количество стоек, шт. | 2 |
| 2.4. | Грузоподъемность: - максимальная, т, не более | 3 |
| 2.5. | Установленная мощность, кВт | 3.0 (2х1.5) |
| 2.6 | Скорость подъема, м/с | 0.02 |
| 2.7 | Скорость опускания, м/с | 0.02 |
| 2.8 | Максимальная высота подъема подхватывающих элементов над уровнем пола, мм | 1900 |
| 2.9 | Минимальная высота опускания подхватывающих элементов над уровнем пола, мм | 180 |
| 2.10 | Габаритные размеры стойки, мм не более длина ширина высота | 1392 1176 2900 |
| 2.11 | Напряжения сети | 380 В, 50 Гц |
| 2.12 | Масса, кг, не более | 800 |
| 2.13 | Сведения о содержании драгоценных материалов: серебро | 9.3268 г |
| 2.14 | Установленный срок службы, лет, не менее | 8 |

.

### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

| 3.1. | Подъемник |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Стойка со шкафом аппаратным, шт. | 1 |
| 3.1.2 | Стойка с постом управления, шт. | 1 |
| 3.1.3 | Балка поворотная со вставкой, шт. | 4 |
| 3.1.4 | Опора, шт. | 4 |
| 3.1.5 | Опора специальная, шт. | 4 |
| 3.1.6 | Кабель соединительный, шт. | 1 |
| 3.2 | Подставка, шт. | 2 |
| 3.3 | Тележка, шт. | 1 |
| 3.4 | Паспорт ПП-3.00.00.000ПС, экз. | 1 |
| 3.5 | Упаковка, комплект | 1 |

### 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.

4.1 Подъемник состоит из: двух стоек 1 и 2, четырех балок 3 со вставками 4, четырех опор 5, тележки 6, подставок 7, кабеля соединительного 10 (Рис.1).

Стойки с помощью тележки и колес в самих стойках могут перемещаться по полу производственного помещения и таким образом устанавливаться в необходимое для подъема автомобиля положение.

Стойка состоит из: вертикальной колонны, привода подъема, каретки. На одной из стоек установлен шкаф аппаратный 8, на другой - пост управления 9.

Колонна представляет собой сварную конструкцию.

Привод подъема состоит из электродвигателя, червячного редуктора, соединительных муфт и винта. При вращении  винта по нему перемещаются рабочая и страхующая гайки.

На рабочую гайку через сферическую шайбу опирается каретка

На каретке закреплен упор для отключения перемещения каретки в крайнем верхнем и нижнем положениях, воздействуя на конечные выключатели, закрепленные на колонне.

Основные узлы и детали, входящие в состав подъемника и стоек приведены на рис.2.

4.2 Описание работы схемы электрической принципиальной (рис.3).

Управление подъемником осуществляется со шкафа управления, установленного на стойке №1.

При включении автомата QF1 подаётся напряжение сети 380/220 В, 50 Гц в силовые цепи электродвигателей М1, М2 и цепи управления. Загорается лампа сигнальная HL1 на дверце шкафа аппаратного, сигнализирующая о подаче напряжения на подъёмник.

На дверце шкафа установлены 4 кнопки управления SB1, SB2 для одновременного включения электродвигателей обеих стоек в толчковом режиме и SB3, SB5 для индивидуального включения электродвигателя стойки №1.

Индивидуальное включение электродвигателя стойки №2 осуществляется кнопками SB4, SB6 с поста управления на стойке №2.

При включении электродвигателей загораются сигнальные лампы HL2, HL3 на дверце шкафа.

Конечные выключатели SQ1, SQ2 ограничивают ход каретки «Вверх». При нажатии на конечный выключатель любой стойки отключаются двигатели обеих стоек.

Конечные выключатели SQ3, SQ4 ограничивают опускание. При нажатии на выключатель конечный SQ3 отключается электродвигатель первой стойки.

При нажатии на конечный выключатель SQ4 отключится двигатель второй стойки.

Защиту электродвигателей от перегрузок осуществляют реле электротепловые трехфазные КК1, КК2, которые установлены на пускателях. При срабатывании тепловой защиты загорается сигнальная лампа аварийного отключения HL4 на дверце шкафа.

Защита двигателей от коротких замыканий осуществляется электромагнитными максимальными расцепителями, встроенными в автомат QF1, а цепей управления – предохранителями FU1…FU3.

Схема электрическая соединений приведена на рис.4.

### 5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

5.1. Руководитель организации или индивидуальный предприниматель, эксплуатирующие подъемник, обязаны обеспечить содержание его в исправном состоянии и безопасные условия работы путём организации надлежащего освидетельствования, осмотра, ремонта, надзора и обслуживания.

В этих целях должны быть:

- назначен инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией подъёмника;

- назначен инженерно-технический работник, ответственный за содержание подъёмника в исправном состоянии;

- назначено лицо, ответственное за безопасное производство работ с использованием подъёмника;

- установлен порядок периодических осмотров, технического обслуживания и ремонтов, обеспечивающих содержание подъёмника в исправном состоянии;

- установлен порядок обучения и периодической проверки знаний у персонала, обслуживающего подъёмник и осуществляющего работы с использованием подъёмника;

- разработаны должностные инструкции для ответственных специалистов и производственные инструкции для, обслуживающего и осуществляющего работы с использованием подъёмника, персонала;

- обеспечено снабжение ответственных специалистов правилами безопасности, должностными инструкциями и указаниями по безопасной эксплуатации подъёмника, а обслуживающего персонала – производственными инструкциями;

- обеспечено выполнение ответственными специалистами должностных инструкций, а обслуживающим персоналом и лицами, осуществляющими работы с использованием  подъёмника – производственных инструкций. Производственные инструкции обслуживающему персоналу и лицам, осуществляющим работы с использованием подъёмника, должны выдаваться под расписку перед допуском их к работе.

Контроль за техническим состоянием и правильной эксплуатацией осуществляется назначенным приказом по предприятию инженерно-техническим работником, ответственным за надзор, содержание и безопасную эксплуатацию специального подъёмного оборудования, который должен быть обучен и аттестован, и который обязан:

- осуществлять надзор за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией подъёмника;

- обеспечить наличие и правильность ведения эксплуатационного журнала на подъёмник;

- соблюдать порядок назначения лиц, ответственных за эксплуатацию подъёмника.

5.2. Подъёмник должен быть закреплён за лицом, ответственным за его эксплуатацию, назначение которого производится по согласованию с инженерно-техническим работником, ответственным по надзору.

К работе на подъёмнике допускаются только лица, изучившие инструкцию по эксплуатации, прошедшие инструктаж по технике безопасности и ознакомленные с особенностями его работы и эксплуатации.

До начала эксплуатации нового подъёмника после монтажа потребитель обязан провести полное освидетельствование подъёмника в соответствии с требованиями техники безопасности, а именно: статические и динамические испытания, измерение сопротивления изоляции, проверить электрическую прочность изоляции, проверить работу конечных выключателей, измерить и занести в эксплуатационный журнал расстояние (размер “L”, рис.5) между рабочей и страхующей гайками.

В дальнейшем через каждые 12 месяцев должно производиться полное переосвидетельствование подъёмника.

Статические и динамические испытания подъёмника проводятся при выдвинутых телескопических элементах подхватов (рис.1).

| Расстояние между осями опор, мм | 690 |
| --- | --- |
| Статические испытания проводятся нагружением опор, поднятых на 100-200 мм над уровнем пола и выдержкой не менее 10 мин под нагрузкой груза массой, кг | (3750±10) |
| Динамические испытания проводятся трёхкратным подъёмом на максимальную высоту груза массой, кг | (3300±10) |

Провести измерение сопротивления изоляции аппаратов, вторичных цепей и электропроводки.

Контроль изоляции осуществляется мегомметром М 1102/1, ТУ 25-04-798-78. Наименьшее допустимое сопротивление изоляции должно быть не менее 0.5 Мом.

Проверить электрическую прочность вторичных цепей, схем защиты, управления, сигнализации со всеми присоединенными электрическими аппаратами повышенным напряжением 1.5 кВ промышленной частоты. Продолжительность приложенного испытательного напряжения 1 мин.

Работа конечных выключателей каждой стойки проверяется следующим образом:

- включить входной автоматический выключатель, расположенный на шкафу аппаратном (см. рис.1);

- нажать кнопку включения одновременного подъёма кареток обеих стоек (кнопку “ВВЕРХ”), при этом включаются электродвигатели и каретки начинают подниматься;

- во время подъема кареток нажать толкатель верхнего конечного выключателя каждой из стоек, при этом должны отключиться электродвигатели обеих стоек;

- нажать кнопку “ВНИЗ”, при этом должны включиться электродвигатели, и каретки будут опускаться;

- нажать толкатель нижнего конечного выключателя каждой стойки, при этом должен отключиться электродвигатель соответствующей стойки;

Четкая правильная работа конечных выключателей (и при необходимости их регулировка) должны проверяться ежемесячно.

5.3. Подъемник должен быть заземлён через нулевую жилу питающего кабеля, которая должна быть присоединена к болту заземления шкафа аппаратного.

5.4. Во время подъёма или опускания автомобиля, помимо оператора, находящегося у пульта управления, должен присутствовать второй работник, который обязан вести наблюдение за положением автомобиля и работой стоек со стороны, невидимой оператору, и при возникновении какой-либо опасности или неисправности подать сигнал оператору о немедленной остановке подъёмника.

5.5. Запрещается подъем автомобиля массой более 3 тонн.

5.6. Запрещается находиться в автомобиле, под ним или в зоне его возможного падения во время подъёма или опускания.

5.7. Запрещается производить какие-либо работы с подъёмником и его механизмом управления при поднятом автомобиле, во время подъёма или опускания кареток с автомобилем.

5.8. Перед подъёмом автомобиля необходимо убедиться в правильном положении балок, вставок и опор.

5.9. После незначительного подъёма автомобиля необходимо убедиться в устойчивом положении балок, вставок, опор и автомобиля.

При обнаружении перекосов следует немедленно опустить автомобиль и поправить его положение или положение балок, вставок и опор.

Во избежание зависания кареток после длительного вывешивания автомобиля, рекомендуется перед его опусканием сделать дополнительный подъем на 10-15 мм после чего осуществить опускание.

5.10. Запрещается производить подъём и обслуживание автомобиля с работающим двигателем, производить на подъёмнике окраску и антикоррозионную обработку автомобиля, а также использовать подъёмник в качестве домкрата, т.е. производить подъём автомобиля одной или двумя опорами.

5.11. Ежемесячно следует производить проверку и подтяжку всех резьбовых соединений.

5.12. В случае возникновения какой-либо опасности при подъеме или опускании автомобиля, необходимо немедленно остановить подъемник.

5.13. Еженедельно производить измерение зазора между рабочей и страхующей гайками (размер “L” рис.5) каждой стойки и заносить измеренные значения в эксплуатационный журнал.

Уменьшение указанного размера на 2 мм и более по сравнению с измеренным его значением сразу после монтажа подъёмника свидетельствует о значительном износе рабочей гайки и требует немедленной её замены.

Значение указанного размера после сборки подъёмника на предприятии-изготовителе приведено в таблице на рис.5.

5.14. При движении кареток вниз необходимо следить, чтобы не произошло столкновение балок или вставок с опорами стоек, что может привести к выходу подъемника из строя.

5.15. Не допускаются наезды колесами стоек и автомобиля на кабель соединительный для исключения возможности его повреждения.

Запрещается соединять и отсоединять все штепсельные разъемы при включенном вводном автомате QF1. Все работы по подготовке подъемника к работе выполнять при отсутствии напряжения.

5.16. Безопасная работа подъёмника гарантируется только для тех его функций, условий эксплуатации и нагрузок, которые перечислены в настоящем паспорте. Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за любые последствия, возникающие из-за использования подъёмника не по назначению или в условиях, отличных от вышеописанных.

5.17. Для проведения технического обслуживания или ремонтных работ необходимо связаться с сервисной службой уполномоченного дилера, поставляющего данное оборудование.

В случае проведения работ по обслуживанию и ремонту подъёмника силами неквалифицированного персонала подъёмник снимается с гарантии и вся ответственность за дальнейшую работоспособность, и безопасность оборудования ложится на владельца подъёмника.

### 6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ.

6.1. Перед установкой подъёмника выдержать его в закрытом отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре 20±10˚С и относительной влажности 60% в течение 48 часов.

6.2. Монтаж подъёмника.

Подъемник поставляется в собранном виде, не требует специального монтажа и устанавливается в помещении с покрытием, допускающим удельное давление не менее 100 Н/см2 (10 кг/см2) и отклонение от горизонтали, не превышает 2º, при отсутствии выбоин на поверхности.

6.3. Подготовка подъёмника к работе.

6.3.1. Проверить наличие масла в редукторах приводов подъёма и при необходимости долить свежее автомобильное трансмиссионное масло до уровня контрольного отверстия. Далее из пробки заливного отверстия редуктора выкрутить винт М5 для устранения избыточного давления.

6.3.2. Произвести смазку узлов подъёмника.

Смазать поверхности стоек, по которым перемещаются ползуны кареток, опорные подшипники стоек, грузоподъёмные винты смазкой N 158М, ТУ 38.301-40-25-94 (По всем вопросам приобретения смазки N158М, ТУ 38.301-40-25-94 обращаться в ОАО «РУССКАЯ СМАЗОЧНАЯ КОМПАНИЯ» тел. (495) 243-31-23).

6.3.3. Произвести электромонтаж подъемника в соответствии со схемой электрической соединений. Произвести подключение кабеля соединительного к клеммам блоков зажимов поста управления стойки №2 согласно схеме подключения соединительного провода (рис.4).

Произвести подключение шкафа аппаратного стойки №1 к питающей электросети согласно схеме электрической соединений (рис.4).

Заземление подъемника осуществляется через нулевую жилу питающего кабеля, которая присоединяется к болту заземления шкафа аппаратного.

6.3.4. Установить на каретки балки 3, вставки 4 и опоры 5 (рис.1). Вставить в проушины балок и кареток оси 11. Оси застопорить стопорными кольцами 12. Зафиксировать вставки болтами 14.

6.3.5. Провести полное освидетельствование подъемника в соответствии с требованиями мер безопасности и пробные подъемы автомобиля.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ.

7.1. Подъём автомобиля ГАЗ 3302 «Газель» (рис.6.).

7.1.1. Во вставки поворотных балок ввернуть опоры специальные 1.

7.1.2. Одну из стоек подъемника с помощью тележки подкатить спереди к центру автомобиля таким образом, чтобы опоры специальные поворотных балок оказались за передним бампером на расстоянии 100-150 мм от него. Поворотные балки при этом должны находиться между опорными лапами стойки. После этого вывернуть опоры на расстояние 60 мм вверх и развернуть их подушками наружу.

В таком положении продвинуть стойку вперед таким образом, чтобы опоры оказались на расстоянии 650 мм от бампера.

Затем поворотом рукоятки тележки в сторону стойки вывести ее из зацепления, опустив тем самым основание стойки на пол помещения.

7.1.3. С помощью тележки подкатить вторую стойку сзади по центру автомобиля и выставить поворотные балки таким образом, чтобы опоры находились в районе заднего кронштейна крепления рессоры. Вывести тележку из зацепления со стойкой.

7.1.4. Подключить стойку №2 к шкафу аппаратному кабелем, соединив штепсельный разъем на кабеле и шкафу.

7.1.5. Включить вводной автоматический выключатель на шкафу аппаратном, при этом должна загореться сигнальная лампочка «Сеть».

7.1.6. Нажатием кнопки «Вверх» передней стойки подвести поворотные балки на расстояние 50 мм до бампера, и поворачивая их в стороны, ввести опоры между рессорами и лонжеронами. Затем аккуратно, нажимая на кнопку «Вверх», подвести их под нижнюю полку лонжерона.

Таким образом подвести опоры второй стойки под лонжероны.

ВНИМАНИЕ! Правильным расположением опор считается такое, когда они находятся между опорными лапами  стойки.

7.1.7. Общий подъем автомобиля осуществляется со шкафа аппаратного нажатием на кнопку «Вверх». При этом светятся лампочки «Включение стоек». Осуществив подъем на высоту 100-150 мм, убедитесь в правильном и устойчивом положении автомобиля на подхватах, после чего можно продолжить подъем на необходимую высоту.

После подъема автомобиля установить страхующие подставки 2.

7.1.8. Выключить вводной автоматический выключатель на шкафу аппаратном, лампа «Сеть» при этом должна погаснуть.

Далее можно приступить к обслуживанию поднятого автомобиля.

7.2. Подъем автомобиля «Волга» и других легковых автомобилей (рис.7)

7.2.1. Во вставки поворотных балок ввернуть круглые опоры 1.

7.2.2. Подкатить каждую стойку с боков автомобиля так, чтобы опоры балок находились под опорными точками днища или порогов.

7.2.3. Порядок подключения стоек, доведения опор до контакта с опорными точками автомобиля, его подъем осуществляется аналогично описанным операциям в 7.1.2-7.1.6.

После подъема автомобиля установить страхующие подставки 2.

7.3. Опускание автомобиля.

Перед опусканием автомобиля из под него необходимо убрать страхующие подставки.

Далее следует включить вводной автоматический выключатель на шкафу аппаратном, лампа «Сеть» при этом должна загореться.

Опускание осуществляется нажатием кнопки «Вниз».

### 8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

8.1. До начала эксплуатации нового подъёмника и в дальнейшем ежегодно проводить испытания подъёмника по полной программе в соответствии с требованиями по технике безопасности.

8.2. Ежемесячно производить проверку и подтяжку ослабленных резьбовых соединений.

8.3. Ежемесячно проверять четкую и правильную работу конечных выключателей.

8.4. Еженедельно проверять наличие смазки на грузоподъёмных винтах, в редукторах, направляющих для ползунов кареток, поверхностях стоек и при необходимости производить их смазку.

8.5. Ежемесячно производить смазку верхних подшипниковых узлов, предварительно сняв защитные экраны.

8.6. В процессе эксплуатации следует проводить периодическое техническое обслуживание электрооборудования подъёмника с проверкой надёжности электрических контактов.

8.7. При нормальной работе подъёмника не должно наблюдаться раскачивания стоек, повышенного шума.

8.8. Все операции по техническому обслуживанию и даты их проведения должны фиксироваться в эксплуатационном журнале.

### 9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

| Признаки неисправности | Вероятные причины | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. При включении вводного автоматического выключателя на шкафу аппаратном не загорается лампочка “Сеть”. | Нет напряжения в сети. | Проверить наличие напряжения и обеспечить его подачу. |
|  | Обрыв цепи питания. | Устранить обрыв цепи. |
|  | Перегорел один из предохранителей. | Заменить плавкую вставку предохранителя. |
|  | Перегорела лампочка. | Заменить лампочку. |
| 2. При включении подъёмника наблюдается рассогласованное движение кареток (одна движется вверх, другая вниз) или при нажатии кнопки “вверх” каретки движутся вниз, а при нажатии кнопки “вниз” каретки движутся вверх. | Неправильно выполнена фазировка двигателей. | Произвести правильную фазировку двигателей. |
| 3. При нажатии кнопки “вверх” или “вниз” двигатели всех стоек не работают. Горит лампочка «Аварийное отключение» | Обрыв цепи управления. | Устраните обрыв цепи управления. |
|  | Не подключена стойка №2 к шкафу аппаратному Сработало на одной из стоек тепловое реле магнитного пускателя. | Подключите стойку к шкафу аппаратному Устраните причину перегрузок и нажмите кнопку теплового реле. |
| 4. При нажатии кнопки “Вверх”, “Вниз” не работает двигатель одной из стоек. | Обрыв цепи управления магнитного пускателя. | Устраните обрыв цепи управления магнитного пускателя. |
|  | Неисправность магнитного пускателя. | Устраните неисправность магнитного пускателя. |
| 5. Повышенный шум при работе подъемника | Отсутствие смазки в трущихся соединениях В редукторах отсутствует или недостаточно трансмиссионной смазки Ослаблены резьбовые соединения | Произведите смазку соединений консистентной антифрикционной смазкой Промойте корпус редукторов и залейте свежим трансмиссионным маслом Произведите подтяжку всех резьбовых соединений |

### 10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ.

| Дата | Наименование работы | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |

### 11. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ.

Подъёмник передвижной для легковых автомобилей, модель ПП-3  заводской номер _______________________ упакован на Псковском ОАО ”Автоспецоборудование” согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

________                    _______                  ___________________

должность                    подпись                  расшифровка подписи

_______________

год, месяц, число

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

Подъёмник передвижной для легковых автомобилей, модель ПП-3, заводской номер __________________________ соответствует требованиям ТУ 4577-027-03084090-95 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

_______                       ___________________

подпись                       расшифровка подписи

М. П.

_______________

год, месяц, число

### 13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА).

13.1. Завод-изготовитель гарантирует исправную работу подъёмника в течение 24 месяцев, со дня продажи его изготовителем при условии эксплуатации его в точном соответствии с руководством по эксплуатации.

13.2. В течение указанного срока завод обязуется устранять обнаруженные потребителем дефекты в подъемнике, возникшие по вине изготовителя. Гарантия действительна при условии соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, предусмотренных настоящим паспортом.

### 14. СВЕДЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ПОДЪЁМНИКА В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ.

| Номер и дата приказа о назначении | Фамилия, инициалы | Должность | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

### 15. ЗАПИСЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ.

| Дата освидетельствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего освидетельствования |
| --- | --- | --- |

### ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЕ.

| Поэ. Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| FU1 FU2 FU3 | Держатель вставок плавких ДВП4-4 АГО.481.014 ТУ Вставка плавкая ВПТ3, 2 А, 250 В АГО.481.312 ТУ | 3 3 |  |
| HL1 HL4 HL2, HL3 | Арматура светосигнальная АМЕ 3232 21У2, 220 В, зелен. АМЕ 3242 21У2, 220 В, желт. АМЕ 3252 21У2, 220 В, белый ТУ16-535.582-76 | 1 1 2 |  |
| KM1...KM4 KK1...KK2 | Пускатель ПМ12-010600У3 220 В, 50 Гц, 3.2 А, 4з+2р ТУ16-89 ИГФР.644.236.033ТУ | 2 |  |
| KV1 | Контакт-реле ПМ12-004310У3А 220 В, 50 Гц, 3з+1р ТУ16-89 ИГФР.644.236.033ТУ | 1 |  |
| M1, M2 | Электродвигатель АИР80А2 380 В, 50 Гц, 3000 об/мин, 1.5 кВт ТУ РБ-05755950-420-93 | 2 |  |
| QF1 | Выключатель автоматический ВА51Г 25-340010Р20 УХЛ3 380 В, 50 Гц, 10 А, 7Iн ТУ 16-522.157-83 | 1 |  |
| SB1…SB6 | Выключатель кнопочный ВК43-21-11110-54УХЛ2 чёрный ТУ 34.28.002.057.58.144-95 | 6 |  |
| SQ1...SQ4 | Выключатель путевой ВПК2111 УХЛ3 ТУ 3428-001-35481912-96 | 4 |  |
| TV1 | Трансформатор ОСМ1-0.1 У3.380/5-22-220/24 ТУ16-717.137-83 | 1 |  |
| XS2 | Розетка приборная ШР40П14ЭГ2 НКЦС.434410.504ТУ | 1 |  |
| XP2 | Вилка кабельная ШР40П14НГ2 НКЦС.434410.504ТУ | 1 |  |